Balance en combustión de compuestos hidrogenocarnonados

Ecuación general de combustión de un hidrocarburo

CxHy+2x+y2O2=xCO2+y2H2O

Aunque esta es la ecuación general de la reacción para simplificar los cálculos se utilizarán la letra griega ν como símbolo de coeficiente estequiométrico. Esta ecuación está referida a la combustión completa.

% de conversión

% de conversión=n limitante que reaccionan limitante que entra∙100

% de conversión=n limitante que entra -n limitante que salen limitante que entra∙100

Generalmente el limitante de las reacciones de combustión es el combustible que en este caso es un compuesto hidrogenocarbonado o hidrocarburo.

% de aire en exceso

% de aire en exceso=n O2 que entra -nO2 estequiométriconO2 estequiométrico∙100

El aire en exceso se encuentra referido como dioxígeno ya que son proporcionales directamente. Esto solo es válido para el dioxígeno que entra por el aire y no por otra corriente. El estequiométrico se refiere al necesario para la reacción completa.

% de aire en exceso, si hay varias corrientes de entrada de O2

% de aire en exceso=n O2 que entra -nO2 teóriconO2 teórico∙100

nO2 teórico=nO2 estequiómetrico+nO2 alimentado por otra corriente

% de aire en exceso. Despejes

nO2 que estequiométrico=n O2 que entra1+% de aire en exceso100

nO2 que entra=nO2 estequiométrico∙1+% de aire en exceso100

% de completamiento

% de completamiento=n CO2 que se forman CO2 que se forma+nCO que se forma∙100

Nota: Aunque se presenten las ecuaciones hipotéticas con coeficientes de igual carácter, se utilizará para generalizar la letra griega ν como símbolo de coeficiente estequiométrico.

Cálculo del dióxido de carbono que se forma

aCxHy+bO2=cCO2+dH2O combustión completa

aCxHy+eO2=cCO+dH2O combustión incompleta

nCO2 formado=nlim∙%conversión100∙%completamiento100∙νCO2νlim

nCO2 formado=nlim que reacciona∙%completamiento100∙νCO2νlim

ν es el coeficiente estequiométrico, en este caso es c para el CO2 y a para el limitante (combustible).

Cálculo del monóxido de carbono que se forma

aCxHy+bO2=cCO2+dH2O combustión completa

aCxHy+eO2=cCO+dH2O combustión incompleta

nCO formado=nlim∙%conversión100∙1-%completamiento100∙νCOνlim

nCO formado=nlim que reacciona∙1-%completamiento100∙νCOνlim

Cálculo del agua que se forma

nH2O formada=nlim∙%conversión100∙νH2Oνlim

nH2O formada=nlim que reacciona∙νH2Oνlim

Cálculo del dioxígeno que reacciona

nO2 que reacciona=O2 que reacciona CC+O2 que reacciona  CI

nO2 que reacciona CI=nlim∙%conversión100∙1-%completamiento100∙νO2νlim

nO2 que reacciona CC=nlim∙%conversión100∙%completamiento100∙νO2νlim

Carta sicrométrica. Cálculos y fórmulas

Leyenda

Conceptos básicos

Temperatura de bulbo seco: es la temperatura del aire

Temperatura de bulbo húmedo: es la temperatura del aire medida para saturación 100 % de agua. Siempre es menor que la de bulbo seco y se igualan en saturación o rocío.

Temperatura de saturación adiabática: temperatura a la cual se alcanza el equilibrio y el aire no acepta mayor contenido de agua, coincide con la de rocío, ya que para una mayor humedad a la de saturación a una temperatura determinada, comienza a precipitar agua.

Y (usualmente referida al agua): es la fracción másica en base seca. Es la masa en kilogramo de agua por kilogramo de aire seco.

Y=mH2OmAS

Base seca: cuando la relación o fracción está referida a la mezcla que contiene todo menos el componente que se transfiere, en este caso el agua.

y (usualmente referida al agua): es la fracción másica en base húmeda. Es la masa en kilogramo de agua por kilogramo de aire húmedo.

y=mH2OmAh

Base húmeda: cuando la relación o fracción está referida a la mezcla que contiene todo incluso el componente que se transfiere, en este caso el agua.

X (referida al agua): es la fracción molar en base seca. Es la cantidad de sustancia de agua por kmol de aire seco.

X=nH2OnAS

x (referida al agua): es la fracción molar en base húmeda. Es la cantidad de sustancia de agua por kmol de aire húmedo.

x=nH2OnAh

Masa molar de una mezcla. Masa molar de aire seco

M mezcla= Mi∙xi

Masa molar de aire seco:

MAS = M(N2)·x(N2)+ M(O2)·x(O2)

MAS= 28kgkmol∙0,79+32kgkmol∙0,21=29 kgkmol

Otras fórmulas de relaciones con el aire

Cálculo de agua ganada y perdida

Se gana agua en el saturador   mH2Oganada=mAS(Y2-Y1

Se pierde agua en el condensador    mH2Operdida=mAS(Y1-Y2)

Nota: Se resta la Y mayor – Y menor, porque las masas no pueden ser negativas. La masa de aire seco no cambia, sino la de aire húmedo. El agua neta ganada o perdida, es la cifra mayor menos la menor.